Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Тазовского района

от 26 апреля 2021 года № 370-п

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Площадь территории микрорайона в проектных границах составляет                     2,65 га.

Численность населения микрорайона на расчетный срок принята равной 640 человек.

Коэффициент застройки на расчетный срок увеличится и составит                    0,25, плотность населения – 241,0 чел./га.

В сформированном квартале предусматривается многоквартирная жилая застройка малой этажности.

Проект планировки разработан в целях размещения жилых объектов капитального строительства.

В данном проекте даны предложения по размещению зданий и домов, однако при рабочем проектировании возможны другие варианты                                    их расстановки с обязательным использованием единого стиля архитектурно-планировочного решения, ритмики и акцентов с целью создания живописных линий фасадов, что особенно важно для организации застройки.

Территория проектирования дифференцирована на следующие территориальные зоны размещения объектов:

- территория жилой застройки;

- территория объектов инженерной инфраструктуры;

- территория линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитное озеленение).

Кроме того, выделены территории, предназначенные для благоустройства:

- Зеленые насаждения улиц.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО                      и правилами землепользования и застройки пос. Тазовский.

Параметры планируемого развития территории:

- зона жилой застройки включает в себя следующие объекты;

- 3 многоквартирных, трёхэтажных жилых дома, по 4 и 3 секции (проект.);

- линейные подводящие объекты инженерной инфраструктуры.

В составе территории объектов инженерной инфраструктуры размещены следующие объекты:

- трансформаторная подстанция;

- емкость для приема сточных вод с погружным насосом.

В составе территории линейных объектов инженерной инфраструктуры размещены следующие объекты:

- линейные объекты электроснабжения;

- линейные объекты водоотведения;

- линейные объекты водоснабжения.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания

В проектируемом микрорайоне выделены следующие категории улиц:

- проектируемые второстепенные улицы в жилой застройке;

- основные улицы в жилой застройке, примыкающая вплотную                            к проектируемой территории с восточной стороны.

Покрытие проезжих частей – дорожные плиты. Ширина улиц в красных линиях застройки 10,0 м, с шириной проезжей части 6,0 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 1,2 км.                            (S покрытия дорог и стоянок 1359,6м2). Для обеспечения безопасности                            и комфортности пешеходного движения проектом допускается произвести устройство искусственных неровностей «лежачих полицейских».

На территории микрорайона не запланировано размещение светофоров. Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных                тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход                                       к общественным и иным зонам по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров принята 1,5 м. Транспортное обслуживание населения осуществляется               согласно генеральному плану совмещенным с проектом планировки                               п. Тазовский, утвержденным 30 апреля 2009 года. По линии движения общественного транспорта в рабочем проектировании требуется разместить автобусные остановки.

Инженерное обеспечение территории

Проектируемые системы инженерного оборудования предусматривают обеспечение населения полным санитарно – техническим благоустройством.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой микрорайона многоквартирной жилой застройки.

Водоснабжение зданий перспективной застройки осуществляется                            от поселковых сетей водопровода. Для стабильной работы системы водоснабжения необходимо:

- проложить водовод Ø 150 в две линии в коридоре коммуникаций;

- проложить подводы к домам Ø 100.

Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водопровода выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 50-100 мм                  и прокладывается на эстакаде в изоляции, совместно с сетями теплоснабжения; на участках, не совпадающих с теплосетями теплоснабжения, прокладка предусматривается совместно с теплоспутником. Общая протяженность водопроводной кольцевой и тупиковой составляет 0,13 км.

Канализация

Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий микрорайона предусматривается в хозяйственно-бытовую сеть канализации, которая проектируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 100-150 мм и прокладывается на эстакаде в изоляции с теплоспутником.                     Общая протяженность напорной канализационной сети составляет 0,1 км; безнапорной канализационной сети составляет 0,03 км.

При отведении стоков от существующих и проектируемых зданий                          в канализационные сети от одного или нескольких зданий, а также при пересечения ими проездов необходимо использовать насосы типа Sololift, представляющие собой готовые к подключению насосные агрегаты                                с возможностью размещения их внутри зданий. Также на территориях микрорайонов необходимо предусмотреть накопительные емкости                                    с погружным насосом, для сбора сточных вод от жилых зданий и дальнейшей транспортировки их по магистральному напорному коллектору. Выбор трассы магистральных канализационных сетей и веток присоединений диктуется рельефом местности и застройкой.

Для стабильной работы системы канализации необходимо:

- проложить напорный коллектор канализации Ø150 в коридоре коммуникаций;

- проложить самотечную сеть канализации к домам Ø 150;

- построить накопительные емкости с погружными насосами,                           в соответствии с расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков                          от потребителей.

Все стоки поступают на существующие очистные сооружения поселка.  Производительность очистных сооружений обеспечивает прием сточных вод                    с проектируемых микрорайонов.

Теплоснабжение

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – автономное, от теплогенераторных с котлами с закрытой камерой сгорания с тепловой мощностью газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.

Электроснабжение 6 кВ

В задачу настоящего раздела входит выявление принципиальной возможности распределения электроэнергии по рассматриваемому микрорайону и определение ориентировочного расположения типовых трансформаторных подстанций (ТП-6/0,4кВ) в проектируемой зоне.

Основным источником электроснабжения микрорайона является электростанция.

Электроснабжение от электростанции будет осуществляется                               по воздушным линиям напряжением 6кВ на железобетонных опорах.

Для обеспечения электроэнергией проектируемого микрорайона предусматривается установка трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП№1*                     с двумя трансформаторами, мощностью по 150 кВА.

Схема распределительных сетей 6кВ предусмотрена однолучевой радиальной в сочетании с радиальными линиями 0,4кВ. Сети 6кВ выполняются в воздушными (ВЛ) проводом АС; сети 0,4кВ - воздушными линиями (ВЛИ); наружного освещение - воздушными (ВЛИ).

Внутриплощадочные сети будут рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Связь

Телефонизация

Телефонная сеть поселка строится по шкафной системе с прокладкой по эстакадам инженерных коммуникаций поселка и, частично, с подвеской кабелей по опорам.

Радиофикация

Радиофикация поселка может вестись путем создания эфирного радиовещания с использованием УКВ ЧМ станции, размещаемой в здании РУС, и абонентских приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной настройкой.

Телевидение

Прием программ телевизионного вещания в поселке осуществляется                        по 12 каналу с РПТЦ «Орбита», расположенного в пос. Газ-Сале. Зона уверенного приема 30-40 км.

В перспективе, с созданием в России единого информационного телевизионного пространства на базе спутников «ГАЛС», прием программ TV вещания будет возможен на индивидуальные антенны диаметром 0.6 – 0.9 м.

Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка

Проектом планировки предусмотрена вертикальная планировка территории для обеспечения поверхностного стока и рекультивация территорий, непригодных в настоящий момент для строительства. В основу проекта вертикальной планировки положен принцип максимального сохранения существующего рельефа.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению при рабочем проектировании. Подробно мероприятия по инженерной подготовке и вертикальной планировке отражены на соответствующем чертеже в составе графической части проекта планировки.

Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом в целях охраны окружающей среды, снижения                     негативного влияния источников загрязнения, создания комфортных условий для проживания населения предусмотрены следующие проектные решения:

- планировочная структура принята с соблюдением санитарных норм проектирования;

- заложенные объемы строительства, плотности застройки и населения, соответствующие нормативам, создают благоприятную среду обитания;

- вертикальная планировка улиц способствует организованному отводу поверхностных стоков;

- предусматривается очистка дождевых стоков перед сбросом                                в водоемы;

- по обе стороны от проезжей части предусмотрено санитарно-защитное озеленение (либо с одной стороны, если иное не позволяет существующее расположение улично-дорожной сети и сетей инженерных коммуникаций);

- тротуары намечаются замостить декоративной тротуарной плиткой различной формы или с асфальтобетонным покрытием;

- планируется организация зон отдыха;

- намечается устройство организованных парковочных площадок.

Санитарная очистка территорий проектируемых жилых кварталов будет осуществляться по планово-регулярной схеме с вывозом твердых бытовых отходов на существующий полигон ТБО.

Для накопления ТБО на территории микрорайона необходимо расположить не менее 3 контейнеров в жилой застройке.

Мероприятия по гражданской обороне и защите территории                                   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектируемый микрорайон не имеет группы по ГО.

Согласно СНиП 2.01.51-90г., территория не попадает в зону                          возможного радиоактивного заражения (загрязнения), возможных разрушений, зону химического заражения и катастрофического затопления.

Ямало-Ненецкий автономного округа не попадает в зону светомаскировки.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | единица измерения | Современное состояние на 2020 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 2,654 | 2,654 |
| 1.1.1. | Жилые зоны |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Многоэтажная застройка | га | - |  |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1.2. | Среднеэтажная застройка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1.3. | Малоэтажная застройка | га | - | 2,132 |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.4. | Индивидуальная жилая застройка | га | - | - |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловая зоны | га | - | - |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | - | - |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | - | 0,260 |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.6. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га | 2,654 | 1,11 |
|  |  | % | - |  |
| 1.2. | Коэффициент застройки | % | 0,1 | 2,5 |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % | - | - |
| 1.4. | Коэффициент застройки "нетто" | % | - | - |
| 1.5. | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1. | земли федеральной собственности | га | - | - |
| 1.5.2. | земли федеральной собственности | га | - | - |
| 1.5.3. | земли муниципальной собственности | га | - | - |
| 1.5.4. | земли частной собственности | га | - | - |
| 2. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 2.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | - | 23 |
| 2.2. | Средняя этажность застройки | этаж | - | 3 |
| 2.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 | - | 15,7 |
| 2.3.1. | Многоэтажная застройка | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.3.2. | Среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.3.3. | Малоэтажная застройка | тыс. м2 | - | 15,7 |
|  |  | % | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | 3 |
| 2.3.4. | Индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % | - |  |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.5. | Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | - | 0 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | 0 |
| 2.6. | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 15,7 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | - |  |
|  |  | Кол-во домов | - | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.6.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.6.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.6.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 2.7.1. | на свободной территории | тыс. м2 | - | 15,7 |
|  |  | % | - |  |
|  |  | Кол-во домов | - | 3 |
| 2.7.2. | за счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - | 0 |
|  |  | % | - |  |
|  |  | Кол-во домов | - | - |
| 2.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 2.8.1. | электроснабжением | % |  | 100 |
| 2.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % |  | 0 |
| 2.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % |  | 100 |
| 2.8.4. | связью | % |  | 100 |
| 2.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % |  | 100 |
| 2.8.6. | водоотведением (централизованным) | % |  | 100 |
| 3. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1. | Учреждения народного образования |  | - | - |
| 3.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 3.1.2. | Общеобразовательные школы | мест | - | - |
| 3.1.3. | Внешкольные учреждения | мест | - | - |
| 3.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | мест | - | - |
| 3.2. | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  | - | - |
| 3.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | - |
| 3.2.2. | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | - | - |
| 3.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | - |
| 3.2.4. | Аптека | объект | - | - |
| 3.2.5. | ФАП | объект | - | - |
| 3.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | - |
| 3.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | - |
| 3.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  | - | - |
| 3.3.1. | Спортивный зал | м2 площади пола | - | - |
| 3.3.2. | Бассейн | м2 зеркала воды | - | - |
| 3.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  | - | - |
| 3.4.1. | Клуб | мест | - | - |
| 3.4.2. | Библиотека | ед. хранения | - | - |
|  |  | чит. место | - | - |
| 3.5. | Предприятия торговли |  |  |  |
| 3.5.1. | Магазины | м2 торговой площади | - | - |
| 3.5.2. | Рыночный комплекс | м2 торговой площади | - | - |
| 3.6. | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 3.6.1. | Предприятия общественного питания | мест | - | - |
| 3.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  | - | - |
| 3.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | - |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  | - | - |
| 3.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | ед. | - | - |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 3.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | - |
| 3.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | - |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 3.7.5. | Количество бань | ед. | - | - |
| 3.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | - |
| 3.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | - |
|  | производительность | кг/в смен. | - | - |
| 3.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | - |
| 3.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | - |
| 3.7.10. | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | - |
| 3.8. | Объекты, сооружения, предназначенные для уничтожения биологических отходов | объект | - | - |
| 3.9. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 3.9.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - | - |
| 3.9.2. | Отделение Сбербанка | Операцион-ное место | - | - |
| 4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1. | протяженность улично- дорожной сети | км/м2 | - | 1,2/9320 |
| 4.2. | протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/м2 | - | - |
| 4.3. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | - |
| 4.4. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | - |
| 4.5. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - | - |
| 4.6. | Количество парковочных мест в подземных автостоянках | машино-мест | - | - |
| 4.7. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | 96 |
| 4.8. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | -закрытой | м | - | - |
|  | -открытой | м | - | 586 |
| 4.9. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 5. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление |  |  | 640 |
|  | всего | тыс. м3/в сутки | - | 0,096 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | - | 0,096 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | - | - |
| 5.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 5.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | - | 0,521 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/в сутки | - | - |
| 5.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 150 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 150 |
| 5.1.5. | Протяженность сетей | км | - | 0,13 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | всего | тыс. м3/в сутки | - | 0,096 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | - | 0,096 |
|  | Производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | - | - |
| 5.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | - | - |
| 5.2.3. | Протяженность сетей | км | - | 0,13 |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | всего | млн. кВт ч./в год | - | 2,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт ч./в год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./в год | - | 2,49 |
| 5.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. В год | кВт ч. | - | 3886 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. | - | 3886 |
| 5.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  |  |
| 5.3.4. | Протяженность сетей | км | - | 1,37 |
| 5.4. | Теплоснабжение |  | - | - |
| 5.4.1. | Потребность тепла |  | - | - |
|  | всего | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 5.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час | - | - |
| 5.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 5.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 5.5. | Связь |  |  |  |
| 5.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 5.5.2. | Протяженность сетей | км | - | 0,2 |
| 5.5.3. | Объекты связи | шт. | - | 1 |
| 5.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | 250 |
| 5.6. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.6.1. | Удельный вес газа в топливном балансе микрорайона | % | - | - |
| 5.6.2. | Потребление газа | тыс. м3/год | - | - |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год | - | - |
| 5.6.3. | Газоснабжение |  | - | - |
| 6. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 6.1. | Общая численность населения | чел. | - | 640 |