Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 28 апреля 2021 года № 382-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, находящихся в собственности

(пользовании) граждан*

| N п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, их количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные жилые дома | - огнетушитель порошковый емкостью не менее 3 литров в количестве 1 единицы на квартиру; - покрывало для изоляции очага возгорания (асбестовое полотно, грубошерстяная ткань или войлок) - на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | - огнетушитель порошковый емкостью не менее 3 литров в количестве 1 единицы; - емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы на дом (в летний период); - ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на дом; - ящик с песком объемом 0,5 куб. м; - топор, лом, лопата штыковая или совковая по 1 единице |
| 3. | Гаражи | - огнетушитель порошковый не менее 2 литров в количестве 1 единицы на помещение; - трос в количестве 1 единицы на автомобиль; - топор, лом, лопата штыковая или совковая по 1 единице |
| 4. | Дома, балки, временные строения, вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки | - емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы (в летний период); - ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 единиц на дом, постройку; - ящик с песком объемом 0,5 куб. м; - топор, лом, лопата штыковая или совковая по 1 единице - огнетушитель порошковый не менее 3 литров |

* - согласно статье 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года                           № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии                               с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

**- приобретение, контроль за сохранностью противопожарного инвентаря осуществляется самими гражданами на правах собственности противопожарного имущества.